# Návod na používanie

# Výrobok: Ochranný odev, pilčícke nohavice pre používateľov ručných motorových píl

# Typ: SPECIAL – I

# Výrobca: Samisk s.r.o., Libichava 18, 956 38 Šišov, tel. č.: +421 902 092 314, e-mail: info@samisk.sk

# Číselný kód produkcie: 14.12

Účel použitia: Nohavice sú určené pre pracovníkov s ručnou motorovou pílou pri spracovaní dreva. Ochranná vložka v nohaviciach znižuje riziko poranenia pracovníka pri prípadnom dotyku píly v dobehu. Nezabezpečuje 100% ochranu proti poraneniu motorovou reťazovou pílou. Odolnosť ochrannej vložky proti porezu zodpovedá triede jedna, t.j. obvodovej rýchlosti reťaze píly 20m/s pri skúške podľa EN 381-2:1995. Jeho konštrukcia zodpovedá požiadávkam zhotovenia a podľa normy STN EN 381-5:1999 a podľa normy STN EN ISO 13688:2013.

Rozmery výrobca prispôsobí veľkostiam podľa požiadáviek zákazníka. V použitých materiáloch sa nenachádzajú látky, o ktorých je známe, že vyvolávajú alergie. Posúdenie zhody vykonáva notifikovaná osoba č. 1296 ( VÚTCH - Chemitex, spol. s.r.o., rybníky 954, 011 68 Žilina ).

Hmotnosť odevu: 1200g

Upozornenie: Ochranné nohavice treba prispôsobiť postave používateľa posúvateľnými prackami. Po oblečení nohavíc si ich používateľ musí riadne zapnúť z boku na gombíky a v predu na zips. Poškodený povrchový materiál možno upravovať len tak, aby nebola v žiadnom prípade prešitá ochranná vložka. Pri akomkoľvek poškodení ochrannej vložky odev stráca svoju ochrannú funkciu. Poškodenú protiporéznu vložku nesmie užívateľ opravovať. Pri poškodení protiporéznej vložky sa musí odev vyradiť.

Odev prať maximálne 5 krát pri teplote 60 stupňov, nebieliť chlórom, nežmýkať, nesušiť v sušičke, žehliť maximálne 100 stupňov C, nepoužívať zmäkčovače, chemicky nečistiť. Po ďalšom praní výrobca negarantuje ochrannú funkciu. Po vypraní odevu sa odporúča zarovnať švy, sušiť volne zavesené. Odev neposkytuje ochranu proti všetkým rizikám. Odev skladujte v suchom prostredí.

Označovanie:

Ochranný odev 3. kategórie

Samisk						identifikácia výrobcu

SPECIAL - I				     	označenie nohavíc

A							typové označenie nohavíc

01/01						číslo dávky

09/2018						dátum výroby ( mesiac/rok )

STN EN 381-5:1999

ISO 13688:2013				     číslo a rok vydania výrobkovej európskej normy

67% Pes 33% Ba			        materiálové zloženie vrchného materiálu

70% Pes 30% PP				    materiálové zloženie ochranného materiálu

100% Pes					    materiálové zloženie filetového úpletu - podšívky

ochrana proti reťazovej píle a úroveň ochrany

trieda I. 20m/s

návod na použitie

symboly ošetrovania

značka zhody