0 psi a Ie, značka spoločnosti Descnurs & Cataufi

KARTA BAEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Revízia: 24.03.2016

Dátum tlače:

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1

- Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

  - Identifikátor výrobku:

Typ výrobku: Opsial pena PU manuálna 500 ml_ 59940488

Obsahuje:

Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry a homológy

Alkány v C14-17, chloro-

  - Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

Zamýšľané použitie:

Pena, 1 ° C s tryskou

  - Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Názov spoločnosti: (distribútor)

Descours & Cabaud (SOGEDESCA)

10 Rue Général Plessier

69002 Lyon

Telefón: +33 (0) 4 72 40 85 85

Fax: +33 (0) 4 72 56 96 07

Mail : opsial@descours-cabaud.net

1.4 Núdzové telefónne číslo:

Núdzové telefónne číslo: ORFILA: +33 (0)1 45 42 59 59

- Identifikácia nebezpečnosti

- Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):

Aerosóly 										               Kategória 1

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H229 Tlaková nádoba: môže pri pôsobení tepla prasknúť.

Podráždenie pokožky	Kategória 2

H315 Dráždi pokožku.

Senzibilizátor pokožky	Kategória 1

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Podráždenie očí	Kategória 2

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Ochrana dýchacích ciest	Kategória 1

H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo dýchacie ťažkosti.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán -jednorazová expozícia	Kategória 3

H335 Môže podráždiť dýchacie cesty.

Niektoré orgány: Podráždenie dýchacích ciest

Karcinogenita									                Kategória 2

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

Účinky na dojčenie alebo prostredníctvom dojčenia

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia	Kategória 2

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Chronické riziká pre vodné prostredie 					             		               Kategória 4

H413 Môže byť dlhodobo škodlivý pre vodné organizmy.

- Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):

Výstražný piktogram:

Výstražné vety

Výstražné upozornenie:

Bezpečnostné upozornenie: Bezpečnostné upozornenie: Prevencia

Bezpečnostné upozornenie:

Nebezpečenstvo

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H229 Tlaková nádoba: môže pri pôsobení tepla prasknúť.

H315 Dráždi pokožku.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo

dýchacie ťažkosti.

H335 Môže podráždiť dýchacie cesty.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo

opakovanej expozícii.

H413 Môže byť dlhodobo škodlivý pre vodné organizmy.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a

akéhokoľvek iného zdroja vznietenia. Nefajčite.

H211 Nestriekajte na otvorený oheň ani na iný zdroj zapálenia.

P251 Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití.

P260 Nevdychujte hmly/pary.

P263 Zabráňte kontaktu s látkou počas tehotenstva/počas dojčenia.

P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P410 + P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad

Skladovanie 50 °C/122 °F.

Bezpečnostné upozornenie: Likvidácia

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.

- Iné nebezpečenstvá

Informácie podľa nariadenia REACH XVII.56

U ľudí, ktorí sú už precitlivení na diizokyanáty, sa môžu pri používaní tohto výrobku vyvinúť alergické reakcie. Osobám s astmou, ekzémom alebo kožnými reakciami sa odporúča vyhnúť sa kontaktu s týmto výrobkom, vrátane kontaktu s pokožkou. Tento výrobok nie je možné používať v priestoroch s nedostatočným vetraním, s výnimkou ochrannej masky vybavenej vhodným plynovým filtrom (typ A1 v súlade s normou EN 14387:

Rozpúšťadlá v produkte sa počas spracovania odparujú a ich výpary môžu vytvárať zmesi pár so vzduchom, ktoré sú

výbušné/vysoko horľavé.

Tehotné ženy by sa mali absolútne vyvarovať akejkoľvek manipulácii s výrobkom a kontaktu s očami.

Nespĺňa kritériá: Perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

- Zloženie/informácie o zložkách

- Zmesi

Všeobecný chemický opis:

PU 1 C aerosólová pena 1C

Základné látky pre prípravky:

Polyuretánový predpolymér

S voľným 4,4'-metyléndifenyldiizokyanátom (MDI)

Základ hnacieho plynu: zmes dimetyléter/izobután/propán/n-bután

Vyhlásenie o zložkách v súlade s nariadením CLP (ES) č. 1272/2008

| Nebezpečné látky Č. cas | Číslo CE registrácie REACH | Obsah | Klasifikácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Diisokyanát metyléndifenylu, izoméry a homológy 9016-87-9 | 202-966-0 | 10- < 25 % | Karc. 2. H351 Acute Tox. 4: Vdychovanie H332 STOT RE 2 H373 Eye Irrit 2 H319 STOT SE 3 H335 Skin Irrit. 2 H315 Resp.. Sens. 1 H334 Skin. Sens 1 H317 |
| Propán 74-98-6 | 200-827-9 01-2119486944-21 | 1- < 5 % | Flam Gas 1 H220 Press. Gas H280 |
| Alkány v C14-17, chloro- 85535-85-9 | 287-477-0 01-2119519269-33 | 5- < 10 % | Aquatic Acute H400 Lact. H362 Aquatic Chronic 1 H41Ü Faktor M (Tox. akútna morská): 100 Faktor M Tox. Chron. morská). 10 |
| Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4 | 01-2119486772-26 | 1- < 5 % | Acute Tox. 4 H302 |
| Dimetyléter 115-10-6 | 204-065-8 01-2119472128-37 | 5- < 10 % | Flam Gas 1 H220 Press. Gas H280 |
| Bután, n- (<0,1% butadién) 106-97-8 | 203-448-7 01-2119474691-32 | 1- < 3 % | Flam Gas 1 H220 Press. Gas |
| Izobután 75-28-5 | 200-857-2 01-2119485395-27 | 1- < 5 % | Flam. Gas 1 H220 Press. Gis H280 |

Úplné znenie H-viet a iných skratiek nájdete v oddiele 16 „Ďalšie informácie“.

Neklasifikované látky môžu mať limitnú hodnotu expozície na pracovisku.

- Prvá pomoc

- Popis opatrení prvej pomoci

Všeobecné informácie:

Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc.

Vdychovanie:

Čerstvý vzduch; v prípade pretrvávania vyhľadajte lekára.

Po vdýchnutí je možný oneskorený účinok.

Po kontakte s pokožkou:

Čerstvá pena: Zasiahnutú pokožku ihneď očistite čistou textíliou a zvyšky odstráňte

rastlinným olejom. Naneste zmäkčujúci krém. Vytvrdenú penu je možné odstrániť iba mechanicky.

Po kontakte s očami:

Okamžite umyte čerstvou vodou alebo oplachovacím roztokom po dobu najmenej 5 minút. Ak sa vyskytne bolesť,

sčervenanie alebo zrakové nepohodlie, vyhľadajte očného lekára.

Požitie:

Vypláchnite vnútro úst, nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekára.

- Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo dýchacie ťažkosti.

POKOŽKA: Sčervenanie, zápal.

DÝCHANIE: Podráždenie, kašeľ, nefunkčnosť dýchacích ciest, napätie na hrudi.

Riziko vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdýchnutím.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

- Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Pozri časť: Popis opatrení prvej pomoci

- Protipožiarne opatrenia

- Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Oxid uhličitý, pena, prášok, prúd vody, vodný postrek.

Hasiace prostriedky, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov neodporúčajú:

Vysoký prietok vody

- Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

V prípade požiaru sa môže uvoľňovať oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a oxid dusnatý (NOx).

Pri vyšších teplotách je možné štiepenie izokyanátu.

- Rady pre požiarnikov

Používajte respirátor nezávislý od okolitého vzduchu.

Noste bezpečnostné vybavenie.

Doplňujúce údaje:

Vystavené nádoby ochladzujte postrekom vody

- Opatrenie pri náhodnom uvoľnení

- Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Zabezpečte dostatočné vetranie.

Noste osobné ochranné pracovné pomôcky.

- Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

- Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Mechanicky zametajte.

Kontaminovaný materiál zlikvidujte ako odpad podľa oddielu 13.

- Odkaz na iné oddiely

Pozri pokyny v oddiele 8.

- Zaobchádzanie a skladovanie

- Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pracoviská dobre vetrajte. Vyvarujte sa otvorenému ohňu, vytváraniu iskier a zdrojov zapálenia. Odpojte

elektrické spotrebiče. Nefajčite, nevykonávajte zváračské práce. Zvyšky nehádžte do vody.

Preprava autom: kontajner ponechajte zabalený v handre v kufri, nikdy nie v priestore pre cestujúcich.

Počas spracovania a sušenia dobre vetrajte, dokonca aj po lepení. Zabráňte akémukoľvek zdroju vznietenia (napr. oheň alebo

sporák), a to aj v susedných miestnostiach. Odpojte elektrické spotrebiče ako radiátory, varné platne,

akumulačné ohrievače atď., dosť skoro na to, aby sa ochladili na začiatku práce. Vyhnite sa akejkoľvek

tvorbe iskier, vrátane ističov a iných zariadení.

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Hygienické opatrenia:

Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite.

Pred každou prestávkou a po práci si umyte ruky.

V prípade postriekania pokožky očistite rastlinným olejom a ošetrite pokožku.

- Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Pre tlakové nádoby: chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50 ° C.

Skladujte na dobre vetranom a suchom mieste.

Úložné a pracovné priestory dostatočne vetrajte.

Vyhýbajte sa teplotám pod - 20 °C a nad + 50 °C.

Chráňte pred slnečným žiarením.

Odporúčaná skladovacia teplota 5 až 25 °C.

Neskladujte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, iskier, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov

zapaľovania.

Neskladujte s jedlom.

Neskladujte s oxidantmi.

Neskladujte s horľavými roztokmi.

- Špecifické konečné použitie(a)

Pena, 1 °C s tryskou

- Kontroly expozície/osobná ochrana

- Kontrolné parametre

Limitné hodnoty expozície na pracovisku

Platí pre Francúzsko.

| Komponent [regulovaná látka] | ppm | mg/m3 | Typ hodnoty | Kategória krátkej expozície/poznámky | Regulačný základ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4'-metyléndifenyldiizokyanát 101-68-8 [4,4'-4,4'-metyléndifenyldiizokyanát] | 0,02 | 0,2 | Hodnota krátkeho limitu | Orientačný limit | FVL |
| 4,4'-metyléndifenyldiizokyanát 101-68-8 [4,4'-metyléndifenyldiizokyanát] | 0,01 | 0,1 | Priemerná hodnota limitu expozície | Orientačný limit | FVL |
| dietyléter 115-10-6 [DIMETYLÉN OXID] | 1,000 | 1,920 | Priemer za čas (TWA): | Indikatívny | ECTLV |
| dimetylén oxid 115-10-6 [DIMETYLÉN OXID] | 1,000 | 1,920 | Limitná hodnota strednej expozície | Limitné hodnoty Orientačné nariadenia (VRI) | FVL |
| bután 106-97-8 | 800 | 1,900 |  |  |  |
| bután 106-97-8 [N-BUTÁN] | 800 | 1,900 | Limitná hodnota strednej expozície | Orientačný limit | FVL |

Predpokladaná koncentrácia bez účinku (PNEC):

| Uvedené meno | Environmental Compartment | Čas expozície n | Hodnota |  |  |  | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/l | ppm | Rng/kg | iné |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Čistiareň odpadových vôd. |  |  |  |  | 7,84 mg/l |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Sedimenty (slaná voda) |  |  |  | 1,34 mg/kg |  |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Sedimenty (sladká voda) |  |  |  | 13,4 mg/kg |  |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Pôda |  |  |  | 1,7 mg/kg |  |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Slaná voda |  |  |  |  | 0,064 mg/l |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Sladká voda |  |  |  |  | 0,64 mg/l |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Voda (vypúšťaná prerušovane) |  |  |  |  | 0,51 mg/l |  |
| dimetylén oxid 115-10-6 | Sladká voda |  |  |  |  | 0,155 mg/l |  |
| dimetylén oxid 115-10-6 | Sedimenty (sladká voda) |  |  |  | 0,681 mg/kg |  |  |
| dimetylén oxid 115-10-6 | Pôda |  |  |  | 0,045 mg/kg |  |  |
| dimetylén oxid 115-10-6 | Čistiareň odpadových vôd |  |  |  |  | 160 mg/l |  |
| dimetylén oxid 115-10-6 | Slaná voda |  |  |  |  | 0,016 mg/l |  |
| dimetylén oxid 115-10-6 | Voda (vypúšťaná prerušovane) |  |  |  |  | 1,549 mg/l |  |
| dimetylén oxid 115-10-6 | Sedimenty (slaná voda) |  |  |  | 0,069 mg/kg |  |  |

Derived No-Effect Level (DNEL):

| Uvedené meno | Aplikácia Area | Spôsob expozície n | Health Effect | Exposure Time | Hodnota | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Pracovníci | Vdychovanie | Krátkodobá/akútna expozícia - systémové účinky |  | 22,4 mg/m3 |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Pracovníci | Vdychovanie | Dlhodobá expozícia - systémové účinky |  | 5,82 mg/m3 |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Pracovníci | Pokožka | Krátkodobá/akútna expozícia - systémové účinky |  | 8 mg/kg p.c. /deň |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Pracovníci | Pokožka | Dlhodobá expozícia - systémové účinky |  | 2,08 mg/kg p.c. /deň |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Široká verejnosť | Pokožka | Krátkodobá/akútna expozícia - systémové účinky |  | 4 mg/kg p.c. /deň |  |
| Phosphorous oxvchloride,, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4 | Široká verejnosť | Vdychovanie | Krátkodobá/akútna expozícia - systémové účinky |  | 11,2 mg/m3 |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Široká verejnosť | Pokožka | Dlhodobá expozícia - systémové účinky |  | 1,04 mg/kg p.c. /deň |  |
| Phosphorous oxvchloride, réaction products witli propylene oxide 1244733-77-4 | Široká verejnosť | Vdychovanie | Dlhodobá expozícia - systémové účinky |  | 1,46 mg/m3 |  |
| Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom 1244733-77-4 | Široká verejnosť | orálne | Dlhodobá expozícia - systémové účinky |  | 0,52 mg/kg p.c. /deň |  |
| dimetylén oxid 115-10-6 | Pracovníci | Vdychovanie | Dlhodobá expozícia - systémové účinky |  | 1894 mg/m3 |  |
| dimetylén oxid 115-10-6 | Široká verejnosť | Vdychovanie | Dlhodobá expozícia - systémové účinky |  | 471 mg/m3 |  |

Index biologickej expozície:

žiadny

- Kontroly expozície:

Ochrana dýchacích ciest:

Výrobok sa smie používať iba pri intenzívnom vetraní pracoviska. Ak

intenzívna ventilácia a vetranie nie sú možné, noste ochrannú dýchaciu masku nezávislú od vzduchu

okolitého prostredia.

Ochrana rúk:

Používajte priložené rukavice. Penetračný čas <5 minút.

Ochrana očí:

Vodotesné ochranné okuliare.

Prostriedky na ochranu očí musia byť v súlade s normou EN166.

Ochrana tela:

Vhodný ochranný odev

Ochranný odev musí byť v súlade s normou EN14605 v prípade postriekania tekutinou a s normou

EN13982 v prípade vystavenia prachu.

Odporúčané ochranné pomôcky pre zamestnancov:

Používajte iba osobné ochranné prostriedky s označením CE podľa smernice 89/686/EHS.

Informácie o osobných ochranných pomôckach slúžia iba na informačné účely. Pred

použitím tohto výrobku je potrebné vykonať úplné posúdenie rizika na stanovenie vhodných osobných ochranných prostriedkov,

ktoré spĺňajú miestne požiadavky. Osobné ochranné prostriedky musia

spĺňať príslušné normy EN.

- Fyzikálne a chemické vlastnosti

- Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad 				Nádoba pod tlakom

aerosól

hnedastý

Zápach 				éterický

Prahová hodnota zápachu		Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

pH 				Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Počiatočný bod varu 		-42 °C (-43,6 °F)

Bod vzplanutia 			-104 °C (-155,2 °F)

Teplota rozkladu 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Tlak pary 				Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Hustota 				1 g/cm3

-20 °C (-68 °F)

Objemová hustota 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Viskozita 				Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Viskozita (kinematika) 		Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Výbušné vlastnosti 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Kvalitatívna rozpustnosť 		Pomaly reaguje s vodou a uvoľňuje oxid uhličitý

-23 °C (-73.4 °F)

Kvalitatívna rozpustnosť 		nerozpustný

(20 °C (68 °F) Rozp.: Voda)

Teplota tuhnutia			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Teplota topenia 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Zápalnosť 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Teplota samovznietenia 		Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Limity výbušnosti

Spodné 			0,4 %(V)

Horné 			32 %(V)

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: 	Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Rýchlosť vyparovania 		Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Hustota pary 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

Oxidačné vlastnosti			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

- Iné informácie

Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

- Stabilita a reaktivita

- Reaktivita

Reakcia s vodou, vytváranie CO2

Tvorba tlaku v uzavretej nádobe

Reakcia s vodou; alkoholy, amíny.

- Chemická stabilita

Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok.

- Možnosť nebezpečných reakcií

Pozri oddiel Reaktivita

- Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vyššie teploty cca. 50 °C

Vlhkosť.

- Nekompatibilné materiály

Pozri oddiel Reaktivita

- Nebezpečné produkty rozkladu

Pri vyšších teplotách je možné štiepenie izokyanátu.

Pri kontakte s vlhkosťou sa tvorí oxid uhličitý a v uzavretých obaloch sa vytvára pretlak.

- Toxikologické informácie

- Informácie o toxikologických účinkoch

Všeobecné informácie o toxikológii:

Klasifikácia zmesi je založená na dostupných informáciách o riziku, ako je definované v klasifikačných kritériách

zmesi pre každé nebezpečenstvo v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. Relevantné zdravotné/ekologické informácie o

látkach uvedené v oddiele 3 sú uvedené v nasledujúcich riadkoch.

Možnosť krížovej reakcie s inými izokyanátovými väzbami

Osoby alergické na izokyanáty by nemali byť týmto výrobkom vystavení.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia:

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Inhalačná toxicita:

Môže podráždiť dýchacie cesty.

Podráždenie pokožky:

Dráždi pokožku.

Podráždenie očí:

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Senzibilizácia:

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo dýchacie ťažkosti.

Karcinogenita:

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

Toxicita pre reprodukciu:

Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

Akútna orálna toxicita:

| Nebezpečné látky Č. CAS | Hodnota typ | Hodnota | Vzdialenosť aplikácie | Expozičný čas . | Druhy | Metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diisokyanát | LD50 | >10,000 mg/kg | orálne |  | potkan | OECD Guidehne 401 (Acute |
| Methylendifenyl, izomér a homológy 9016-87-9 |  |  |  |  |  | Oral Toxicity) |
| Alkány v C14-17, chloro- 85535-85-9 | LD50 | > 4,000 mg/kg | orálne |  | potkan |  |
| Phosphorous oxychloride. reaction products with propvlene oxide 1244733-77-4 | LD50 | 632 mg/kg | orálne |  | potkan |  |

Inhalačná toxicita:

| Nebezpečné látky č. CAS | Hodnota typ | Hodnota | Vzdialenosť aplikácie | Čas expozície . | Druhy | Metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propán 74-98-6 | LC50 | 619 mg/l |  | 4 h | myš |  |
| Phosphorous oxychloride. | LC50 | > 7 mg/l |  |  | potkan | OECD Guideline 403 (Acute |
| reaction products with propvlene oxide 1244733-77-4 Dimetyléter 115-10-6 | LC50 | 164000 ppm |  | 4 h | potkan | Inhalation Toxicity) |
| Bután, n- (< 0.1 % butadién) 106-97-8 | LC50 | 658 mg/l |  | 4 h | potkan |  |

Akútna dermálna toxicita:

| Nebezpečné látky Č. CAS | Hodnota typ | Hodnota | Vzdialenosť aplikácie | Čas expozície . | Druhy | Metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry a homológy 9016-87-9 | LD50 | >9,400 mg/kg | dermal |  | potkan | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| Phosphorous oxychloride. reaction products with propvlene oxide 1244733-77-4 | LD50 | >2,000 mg/kg | dermal |  | potkan | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

Poleptanie pokožky/podráždenie pokožky:

| Nebezpečné látky Č. CAS | Výsledky | Čas expozície . | Druhy | Metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkány v Cl4-17, chloro- 85535-85-9 | mierne dráždivé |  | králiky | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

Mutagenita v zárodočných bunkách:

| Nebezpečné látky Č. CAS | Výsledky | Typ štúdie / Spôsob podania | Metabolická aktivácia / Čas expozície | Druhy | Metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propán 74-98-6 | negatívny | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | s alebo bez |  | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
|  | negatívny | Test in vitro chromozomálnej aberácie u cicavca | s alebo bez |  | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) |
| Propán 74-98-6 | negatívny |  |  | Drosophila melanogaster |  |
| Dimetyléter 115-10-6 | negatívny | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | s alebo bez |  |  |
| Bután, n- (< 0,1 % butadién) 106-97-8 | negatívny | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | s alebo bez |  | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
|  | negatívny | Test in vitro chromozomálnej aberácie u cicavca | s alebo bez |  | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) |
| Bután, n- (< 0,1 % butadién) 106-97-8 | negatívny |  |  | Drosophila melanogaster |  |
| Izobután 75-28-5 | negatívny | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | s alebo bez |  | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
|  | negatívny | Test in vitro chromozomálnej aberácie u cicavca | s alebo bez |  | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) |
| Izobután 75-28-5 | negatívny |  |  | Drosophila melanogaster |  |

Toxicita opakovanej dávky

| Nebezpečné látky Č. CAS | Výsledky | Vzdialenosť aplikácie . | Expozičný čas Frekvencia starostlivosti | Druhy | Metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry a homológy 9016-87-9 | NOAEL = 0,2 mg/m3 | Vdýchnutie: aerosól | 2 y6 h per d, 5 d per week | potkan | OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |
| Propán 74-98-6 |  | Vdychovanie plyn | 28 d | potkan | OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity’ Study with the Reproduction / Developmental Toxicitv Screening Test) |
| Dimetyléter 115-10-6 | NOAEL => 10000 ppm | Vdychovanie | 4 week6 hours/dav, 5 5 days/week | potkan |  |
| Bután, n- (< 0.1 % butadién) 106-97-8 |  | Vdychovanie plyn | 28 d | potkan | OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity’ Study with the Reproduction / Developmental Toxicity’ Screening Test) |
| Izobután 75-28-5 |  | Vdychovanie plyn | 28 d | potkan | OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity’ Study with the Reproduction / Developmental Toxicity’ Screening Test) |

- Ekologické informácie

Všeobecné informácie:

Klasifikácia zmesi je založená na dostupných informáciách o riziku, ako je definované v klasifikačných kritériách

zmesi pre každé nebezpečenstvo v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. Relevantné zdravotné/ekologické informácie o

látkach uvedené v oddiele 3 sú uvedené v nasledujúcich riadkoch.

Zabráňte odtoku do odpadovej vody do pôdy alebo vody.

Ekotoxicita

Akútna toxicita pre bezstavovce:	EC50 > 100 mg produktu/l.

Toxicita vodných rastlín/rias:

EC50> 100 mg produktu/l.

Toxicita pre riasy podľa testovacej metódy OECD 201.

- Toxicita

Ekotoxicita:

Môže byť dlhodobo škodlivý pre vodné organizmy.

| Nebezpečné látky Č. CAS | Hodnota typ | Hodnota | Množstvo štúdií toxikologických . | Čas expozície . | Druhy | Metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry a homológy 9016-87-9 | LC50 | > 1,000 mg/l | Fish | 96 h | Danio rerio | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Alkány v C14-17, chloro- 85535-85-9 | NOEC | >1,6 mg/l | Fish | 20 dní | Oryzias latipes | OECD 210 (fish early lite stage toxicity test) |
|  | LC50 | > 5,000 mg/l | Fish | 96 h | Albumus alburnus | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Alkány v C14-17, chloro- 85535-85-9 | EC50 | 0,0059 mg/l | Dafnie | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| Alkány v 04-17, chloro- 85535-85-9 | ErC50 NOEC | > 3,2 mg/l 0,1 mg/l | Algae Algae | 72 h 72 h |  | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Alkány v 04-17, chloro- 85535-85-9 | CE50 | > 2,000 mg/l | Baktérie | 3h |  | OECD Guideline 209 (Activated Sludge. Respiration Inhibition Test) |
| Alkány v 04-17, chloro- 85535-85-9 | NOEC | 0,01 mg/l | chronic Daphniaa | 21 dní | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test) |
| Phosphorous oxychlonde, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4 | LC50 | 56,2 mg/l | Fish | 96 h | Brachydanio reno (new name: Danio rerio) | iný sprievodca |

| Phosphorous oxychloride. | EC50 | 131 mg/1 | Daphnia | 48 h | Daphnia magna | nešpecifikované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reaction products with |  |  |  |  |  |  |
| propylene oxide |  |  |  |  |  |  |
| 1244733-77-4 |  |  |  |  |  |  |
| Phosphorous oxychloride. | EC50 | 82 mg/l | Algae | 72 h | Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline |
| reaction products with |  |  |  |  |  | 201 (Alga, Growth |
| propylene oxide |  |  |  |  |  | Inhibition Test) |
| 1244733-77-4 | NOEC | 13 mg/l | Algae | 72 h | Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth |
|  |  |  |  |  |  | Inhibition Test) |
| Phosphorous oxychloride. | CE50 | 784 mg/l | Baktérie | 3h | activated sludge | ISO 8192 (Test for |
| reaction products with |  |  |  |  |  | Inhibition of |
| propvylene oxide |  |  |  |  |  | Oxygen |
| 1244733-77-4 |  |  |  |  |  | Consumption by Activated Sludge) |
| Phosphorous oxychloride. | NOEC | 32 mg/l | chronic | 21 dní | Daphnia magna | OECD Guideline |
| reaction products with |  |  | Dafnie |  |  | 202 (Daphnia sp. |
| propylene oxide |  |  |  |  |  | Chrome |
| 1244733-77-4 |  |  |  |  |  | Immobilisation |
|  |  |  |  |  |  | Test) |
| Dimetyléter | LC50 | > 4,000 mg/l | Fish | 96 h | Poecilia reticulata | OECD Gurdeline |
| 115-10-6 |  |  |  |  |  | 203 (Fish, Acute |
|  |  |  |  |  |  | Toxicity Test) |
| Dimetyléter | EC50 | > 4,000 mg/l | Dafnie | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline |
| 115-10-6 |  |  |  |  |  | 202 (Daphnia sp. |
|  |  |  |  |  |  | Acute |
|  |  |  |  |  |  | Immobilisation |
|  |  |  |  |  |  | Test) |
| Dimetyléter | EC50 | > 1,000 mg/l | Algae |  |  | OECD Guideline |
| 115-10-6 |  |  |  |  |  | 201 (Alga, Growth |
|  |  |  |  |  |  | Inhibition Test) |
| Dimetyléter | EC10 | > 1,600 mg/l | Baktérie | 30 minút |  |  |
| 115-10-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bután, n- (<0,1% butadién) | LC50 | 27,98 mg/l | Fish | 96 h |  |  |
| 106-97-8 |  |  |  |  |  |  |
| Bután, n- (<0,1% butadién) | EC50 | 14,22 mg/l | Dafnie | 48 h |  |  |
| 106-97-8 |  |  |  |  |  |  |
| Bután, n- (<0,1% butadién) | EC50 | 7,71 mg/l | Algae | 96 h |  |  |
| 106-97-8 |  |  |  | 96 h |  |  |
|  |  | 7,71 mg/l | Algae |  |  |  |
| Izobután 75-28-5 | EC50 |  |  |  |  |  |

- Perzistencia a degradovateľnosť

| Nebezpečné látky Č. CAS | Výsledky | Vzdialenosť aplikácie | Rozložiteľnosť | Metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkány v C14-17, chloro- 85535-85-9 |  | aeróbny | 90 % | OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradabilitv: Zahn- WellensÆMPATest) |
| Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4 | Nie ľahko biologicky rozložiteľný | aeróbny | 14% | OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradabihty Manometric Respirometry Test) |
| Dimetyléter 115-10-6 | za podmienok testu, žiadna pozorovateľná biologická rozložiteľnosť | aeróbny | 5 % | EU Method C.4-A (Détermination of the "Ready" BiodegradabilityDissolved Organic Carbon (DOC) Die-Away Test) |

12.3- Bioakumulačný potenciál/12.4. Mobilita v pôde

| Nebezpečné látky Č. CAS | LogKow | Biokoncentračný faktor (BCE) | Čas expozície | Druhy | Teplota | Metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkány v C14-17, chloro- 85535-85-9 Phosphorous oxychloride. reaction products with propylene oxide 1244733-77-4 Phosphorous oxychloride. reaction products with propylene oxide 1244733-77-4 | 2,68 | 1,09-349 0,8-< 14 | 35 dní 42 dní | Oncorhynchus mykiss Cypnnus carpio | 30 °C | OECD Guideline 305 (Bioconcentration Flow- through Fish Test) OECD Guideline 305 C (Bioaccumulation: Test for the Degree of Bioconcentration in Fish) EU Method A.8 (Partition Coefficient) |
| Dimetyléter 115-10-6 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Izobután 75-28-5 | 2,88 |  |  |  | 20 °C | OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n- octanol / water), Shake Flask Method) |

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

| Nebezpečné látky Č. CAS | PBT/vPvB |
| --- | --- |
| Metyléndifenyl diizokyanát, izoméry a homológy 9016-87-9 | Nespĺňa trvalé kritériá. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a Veľmi bioakumulatívny (vPvB). |
| Propán 74-98-6 | Nespĺňa kritériá: Trvalý. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a Veľmi bioakumulatívny (vPvB). |
| Phosphorous oxychloride. reaction products with propylene oxide 1244733-77-4 | Nespĺňa trvalé kritériá. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a Veľmi bioakumulatívny (vPvB). |
| Dimetyléter 115-10-6 | Nespĺňa kritériá: Trvalý. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a Veľmi bioakumulatívny (vPvB). |
| Bután, n- (<0,1% butadién) 106-97-8 | Nespĺňa trvalé kritériá. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a Veľmi bioakumulatívny (vPvB). |
| Izobután 75-28-5 | Nespĺňa trvalé kritériá. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a Veľmi bioakumulatívny (vPvB). |

- Iné nepriaznivé účinky

Žiadne údaje k dispozícii.

- Informácie o likvidácii

- Metódy spracovania odpadu

Evakuácia produktu:

Likvidujte odpad a zvyšky v súlade s podmienkami stanovenými miestnymi úradmi

Likvidácia nevyčistených obalov:

Recyklovať je možné iba starostlivo vyčistené obaly.

Kód odpadu

160504 Plyn v nádobe pod tlakom (vrátane halónu) obsahujúci nebezpečné látky

- Informácie o preprave

14.1

Číslo OSN

ADR	1950

RID	1950

ADN	1950

IMDG	1950

IATA	1950

14.2.	Správne expedičné označenie OSN

ADR	AEROSÓLY

RID	AEROSÓLY

ADN	AEROSÓLY

IMDG	AEROSÓLY

IATA	  Aerosóly, horľavé

- Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu

ADR	2.1

RID	2.1

ADN	2.1

IMDG	2.1

IATA	2.1

Revízia: 24.03.2016 Dátum tlače:

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1

| 14.4. | Obalová skupina ADR RID ADN IMDG IATA |  |
| --- | --- | --- |
| 14.5. | Nebezpečnosť pre životné prostredie |  |
|  | ADR | Neuplatňuje sa |
|  | RID | Neuplatňuje sa |
|  | ADN | Neuplatňuje sa |
|  | IMDG | Neuplatňuje sa |
|  | IATA | Neuplatňuje sa |
| 14.6. | Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa |  |
|  | ADR | Neuplatňuje sa Kód tunela: (D) |
|  | RID | Neuplatňuje sa |
|  | ADN | Neuplatňuje sa |
|  | IMDG | Neuplatňuje sa |
|  | IATA | Neuplatňuje sa |
| 14.7. | Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II dohovoru MARPOL a Kódexu IBC |  |
|  | Neuplatňuje sa |  |
| 15. Regulačné informácie |  |  |

- Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Obsah VOC 			19,2 %

(VOCV 814.018 Ord. z COV)

- Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

Národné predpisy/pokyny (Francúzsko):

Všeobecné informácie:

Nebezpečné prípravky:

Ochrana pracovníkov:

Nevyčerpávajúci zoznam legislatívnych a administratívnych textov vzťahujúcich sa na

výrobok:

Nebezpečné prípravky:

Zákonník práce (články L4411-1 až 6, R4411, R4412, R4722-10 až 12 a 26, R4724-8 až

13), ktoré sa týkajú vyhlásenia, klasifikácie, balenia a označovania látok.

Hygiena a bezpečnosť pri práci:

Zákonník práce: Články R 4141-1 až 16 týkajúce sa technických pripomienok

opatrení na vetranie a hygienu pracovísk. Články R4141-1-3-4-11-13-16 a R4643-1 (bezpečnostné školenie). Výrobky R 4323-104-105 (nádoby, vane, nádrže).

Choroby z povolania:

Zákonník sociálneho zabezpečenia (články L461-1 až 461-8).

Tabuľky chorôb z povolania stanovené v článku R461.3 uverejnené v

NRS ED 486 po dohode s Ministerstvom práce a solidarity.

Č. tabuľky chorôb z povolania: 		34

62

65

66

84

Číslo karty INRS:		129

Ochrana životného prostredia:	Ochrana životného prostredia:

Odpady: Zákony 92-646 a 95-101 (o zneškodňovaní odpadov a

zhodnocovanie materiálov), vyhláška 2007-1467 2007-10-12, vyhláška 2002-540 (o klasifikácii nebezpečného odpadu).

16 Iné informácie

Označenie výrobku je uvedené v odseku 2. Úplné znenie všetkých skratiek označených kódmi

v karte bezpečnostných údajov:

H220 Mimoriadne horľavý plyn.

H280 Tlaková nádoba; môže pri pôsobení tepla prasknúť.

H302 Škodlivý po požití.

H315 Dráždi pokožku.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo dýchacie ťažkosti.

H335 Môže podráždiť dýchacie cesty.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H400 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Doplňujúce informácie:

Tieto informácie sú založené na našich súčasných znalostiach a týkajú sa výrobku pri jeho dodaní. Cieľom je

popísať naše výrobky z hľadiska bezpečnosti a nezaručovať ich vlastnosti

Prvky označovania (DPD):

F+- Mimoriadne horľavý

Xn - Škodlivý

R-vety:

R12 Mimoriadne horľavý plyn

R20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

R40 Podozrenie na karcinogénne účinky - nedostatočné dôkazy.

R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

R48/20 Škodlivý: nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

R53 Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

R64 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

S-vety:

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S23 Nevdychujte pary.

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S29/56 Nevyprázdňujte do kanalizácie, tento materiál a jeho obal zlikvidujte v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu

S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo zmesi).

S46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S51 používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

Doplňujúce údaje:

Obsahuje izokyanáty. Pozri informácie poskytnuté výrobcom.

Nádoba pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C. Neprepichujte

a nespaľujte, ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Držte ďalej od

akékoľvek zdroja vznietenie - Nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Obsahuje:

Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry a homológy

Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide