HANDWELD 15 THT

RUKAVICE

Dostupné veľkosti

10

Opis rukavíc

Ochranné rukavice s 5 prstami a montážou v USA. Rukavice s povlakom z hovädzej kože, s antitepelnou úpravou, v hrdzavo oranžovej farbe

farba, dlaň s návratom na indexe. Vnútorná podšívka z bavlneného rúna. Manžeta 15 cm, s povlakom z byvolej kôry. Švy s vláknami z materiálu Kevlar®. Nesmú sa používať v blízkosti strojov, kde existuje riziko zamotania. Ochranné rukavice len proti mechanickým a tepelným rizikám.

## TIETO RUKAVICE SÚ OSOBNOU OCHRANNOU POMÔCKOU KATEGÓRIE 2.

Vyhovujú požiadavkám smernice 89/686/EHS: neškodnosť, pohodlie, pevnosť. Tento výrobok bol podrobený skúške CE, ktorú vykonala spoločnosť: C.T.C. (OO75) 4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 07 –  France

Platné normy

Tieto rukavice sú v súlade s normou EN 420 pre všeobecné požiadavky na ochranné rukavice. Obratnosť: 5. Tieto rukavice sú navyše určené na tieto použitia:

Mechanická riziká vyplývajúce z normy EN 388 pre tepelné riziká, EN 407

EN 388 Odolnosť proti oderu                                                      4/4 EN 388 Odolnosť voči prerezaniu                                                1/5 EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu                                              4/4

EN 420

EN 388

4 1 4  4

EN 407

4.1.3.1.4.X.

EN 388 Odolnosť voči prederaveniu                                             4/4 EN 407 Odolnosť proti vznieteniu                                                4/4 EN 407 Odolnosť proti kontaktnému teplu                                  1/4 EN 407 Odolnosť proti konvekčnému teplu                                  3/4 EN 407 Odolnosť proti sálavému teplu                                        1/4 EN 407 Odolnosť proti malému postriekaniu roztaveným kovom 4/4 EN 407 Odolnosť proti veľkému postriekaniu roztaveným kovom X/4

Limity ochrany

Ochrany proti mechanickým a tepelným rizikám, ktoré nie sú uvedené a zahrnuté v tomto technickom liste. Výkon

úrovne sa vzťahujú k celej rukavici so zahrnutím všetkých vrstiev. Uvedené hodnoty výkonu sú platné iba pre nové rukavice, neprané alebo nie regenerované, a len na strane dlane povrchu rukavice. Boli získané pomocou testov, ktoré sú v súlade so základnými požiadavkami podľa referenčných štandardov. V prípade alergických reakcií sa poraďte so svojím praktickým lekárom.

Podmienky pre starostlivosť a údržbu

Tento výrobok uchovávajte v tomto originálnom balení pri bežných podmienkach. Tento výrobok uchovávajte mimo vlhkých, znečistených, nezakrytých a nevetraných miest.

.