##### KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

##### NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020,

##### ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006      o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Dátum vydania:              30.11.2012                                                        Počet strán: 10                                             Dátum revízie 1:             01.06.2018                                                                                                    Dátum revízie 2	:		 30.11.2020                                                                                                      Dátum revízie 3	:		 31.12.2022                                                                                 Dátum revízie 4:		 31.12.2024

##### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov výrobku: PEDANT 30 PROFESIONÁL

UFI kód: Q110-3067-700U-S97R

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie látky/zmesi: prípravok na hrdzu a vodný kameň                                           Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: údaje nie sú k dispozícií

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov                                                        Výrobca: PERFEKT – SH s.r.o., Hliníková 45, 952 01, Vráble                                                                         tel: 037/7833773, 037/7834841, fax: 037/7833773, www.perfe.sk, perfe@perfe.sk                                                                                                
1.4. Núdzové telefónne číslo                                                                                                                Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava                           tel: + 421 2 5477 4166, mobil: +421 911 166 066,  fax 02/54774605

##### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi                                                                                    Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 CLP.

Vážne poškodenie očí, kat. 1			Spôsobuje vážne poškodenie očí.                                                  Podráždenie kože, kat. 2				Dráždi kožu.

2.2. Prvky označovania

| Symbol nebezpečenstva: | GHS 05 |
| --- | --- |
| Výstražné slovo: | Nebezpečenstvo |
| Výstražné upozornenie: | H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. |
| Bezpečnostná prevencia: | P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí. |
| Bezpečnostné opatrenia: | P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte. |

2.3. Iná nebezpečnosť          	    neaplikuje sa

##### ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky 3.2. Zmesi

| Názov zložky | C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli (1> mol EO<2.5) | Kyselina fosforečná | Kyselina citrónová | 1-propanaminium , 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-,N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts | Izopropylalkohol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentácia | < 4% | < 10 % | < 10 % | < 1 % | < 1 % |
| CAS číslo | 68891-38-3 | 7664-38-2 | 77-92-9 | - | 67-63-0 |
| EC číslo | 500-234-8 | 231-633-2 | 201-069-1 | 931-296-8 | 200-661-7 |
| Registračné číslo | 01-2119488639-16-0013 | 01-2119485924-24 -xxxx | 01-2119457026-42-xxxx | 01-2119488533-30-xxxx | 01-2119457558-25-xxxx |
| Výstražný symbol | GHS 05 dráždivosť pre kožu kat.2 vážne poškodenie očí kat. 1 chronická vodná toxicita, kat.3 poznámka: pre koncentráciu =>10% platí vážne poškodenie očí kat. 1 , H 318 pre koncentráciu => 5 % <10% platí podráždenie očí kat. 2, H319 | GHS 05 žieravosť pre kožu kat. 1B poznámka: Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25% Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C <25% | GHS 07 podráždenie očí kat. 2 | GHS 05 vážne poškodenie očí kat. 1 chronická vodná toxicita, kat.3 poznámka: pre koncentráciu >10% platí vážne poškodenie očí kat.1, H318 pre koncentráciu >4 % a <=10% platí podráždenenie oči kat. 2, H319 | GHS 02 horľavé kvap. kat.2 GHS 07 vážne podráždenie očí kat.2 tox. pre špec. cieľ. org. jednoráz. exp. kat. 3 |
| Výstražné slovo | nebezpečenstvo | nebezpečenstvo | pozor | nebezpečenstvo | nebezpečenstvo |
| H výroky | H 315 H 318 H 412 | H 314 | H 319 | H 318 H 412 | H 225 H 319 H 336 |

Plný text H-viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

##### ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci                                                                                      Všeobecné pokyny: Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale prípravku. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty navštívte lekára a poskytnite mu údaje z tejto karty bezpečnostných údajov. V žiadnom prípade nevyvolávajte zvracanie.                                               Pri vdýchnutí: Dopravte na čerstvý vzduch.                                                                                                 Pri kontakte s pokožkou: Pri vzniku podráždenia postihnuté miesto umyte vodou a dobre opláchnite, natrite reparačným krémom.                                                                                           Pri kontakte s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.                                                                           Pri požití: Vypláchnuť ústa čistou vodou ak je pri vedomí. Ak postihnutý vracia, treba ho uložiť do polohy na stranu, aby nedošlo k uduseniu zvratkami. Nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené                                                       Pri vdýchnutí: podráždenie dýchacieho traktu, kašeľ                                                                                  Pri kontakte s pokožkou: dočasné podráždenie kože, začervenanie, pálenie                                         Pri kontakte s očami: podráždenie očí, začervenanie, pálenie, slzenie                                                     Pri požití: podráždenie tráviaceho traktu, hnačka, zvracanie                                                                 
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia                       žiadne osobitné upozornenie, pri požití nevyvolávať zvracanie, pri akýchkoľvek ťažkostiach kontaktovať lekára

##### ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky                                                                                                           Vhodné hasiace prostriedky: chemická pena, hasiaci prášok, voda, CO2                                                                                                                                                                                                                                   Nevhodné hasiace prostriedky: nie sú dostupné žiadne údaje

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi                                                     Pri horení vznikajú oxidy uhlíka.

5.3. Rady pre požiarnikov                                                                                                                 Zásahová skupina musí používať ochranný oblek a izolačný dýchací prístroj v uzavretom priestore.

##### ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy                                     Dodržujte pravidlá pracovnej hygieny. Zabezpečte dostatočné vetranie. Použite prostriedky osobnej ochrany (ochranné rukavice a ochranný odev). Ochrana osôb je uvedená v oddiely 8.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie                                                                 Zabráňte úniku do povrchových a spodných vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie                                                         Pri úniku prostriedok zozbierajte a uschovávajte vo vhodnej a uzavretej nádobe na zneškodnenie. Zriedite veľkým množstvom vody 1:100 a likvidujte v čističke odpadových vôd.

6.4. Odkaz na iné oddiely                                                                                                                Informácie o osobných ochranných pomôckach viď v oddieli 8.                                                             Informácie o nakladaní s odpadmi viď v oddieli 13.

##### ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie                                                                  S prostriedkom sa zaobchádza podľa návodu na použitie, ktorý je uvedený na spotrebiteľskom obale. Dodržujte všeobecné hygienické a bezpečnostné predpisy pre ochranu osôb. Noste vhodné ochranné pracovné prostriedky.                                                                                Zákaz jesť, piť a fajčiť.                                                                                                         Zaistiť čistú a suchú podlahu. Pozor na pošmyknutie pri znečistení podlahy, vyliaty prípravok tvorí klzký film na podlahe. Podlahu a predmety znečistené týmto prípravkom umyte vodou.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility                 Skladovať v čistých, dobre uzatvorených obaloch, chránených skladovacích priestoroch proti vonkajším poveternostným vplyvom pri teplote +5 až +25 °C. Uchovávajte mimo dosahu detí. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu výroby.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)                                                                                                   prípravok na hrdzu a vodný kameň

##### ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre                                                                                                                             Najvyššie expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší podľa NV SR č. 355/2006 Z.z.

Hodnoty limitov expozície na pracovisku:                                                                                                     propán-2-ol (67-63-0)	NPEL priemerná 500 mg/m3

NPEL krátkodobá 1000 mg/m3

kategória II

kyselina fosforečná (CAS 7664-38-2): NPEL hraničná 2 mg/m3                                                                   									 NPEL priemerná 1 mg/m3

8.2. Kontroly expozície                                                                                                              Primerané technické zabezpečenie: Zaistite dostatočnú výmenu vzduchu.                             Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: Ochrana očí/tváre: zabrániť kontaktu s očami Ochrana kože: používať vhodný pracovný odev, obuv a rukavice odolné voči detergentom Ochrana dýchacích ciest: nie je nutná vo vetraných priestoroch Tepelná nebezpečnosť: neaplikuje sa                                                                     Kontroly enviromentálnej expozície: Zabráňte úniku do povrchových a spodných vôd.

##### ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo: viskózna kvapalina

Farba: tmavomodrá

Zápach:sanitárny

Teplota topenia/tuhnutia :údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Horľavosť: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Dolná a horná medza výbušnosti: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Teplota vzplanutia: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Teplota samovznietenia: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Teplota rozkladu: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Hodnota pH: 0,9 – 1,2

Kinematická viskozita: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Rozpustnosť: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Rozdeľovacia konštanta (hodnota log): údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Tlak pár: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Hustota a/alebo relatívna hustota: 1115-1125 kg/m3

Relatívna hustota pár: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

Vlastnosti častíc: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

9.2. Iné informácie:

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti :údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa                                                                                                          9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

##### ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita                                                                                                                           Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

10.2. Chemická stabilita                                                                                                             Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií                                                                                     Nemiešať s inými čistiacimi prostriedkami.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť                                                                                Vysoké teploty, tlak a priamy oheň.

10.5. Nekompatibilné materiály                                                                                                         Pri používaní v súlade s odporučením žiadne.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu                                                                                         Pri použití v súlade so stanovenými podmienkami nedochádza k rozkladu.

##### ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

a) akútna toxicita: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

b) poleptanie kože/podráždenie kože: Dráždi kožu.

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

e) mutagenita pre zárodočné bunky: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

f) karcinogenita: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

g) reprodukčná toxicita: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:  údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

j) aspiračná nebezpečnosť: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

11.2.1. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov): údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

11.2.2. Iné informácie: údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa

##### ODDIEL 12: Ekologické informácie

| 12.1. Toxicita | údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa |
| --- | --- |
| 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť Biologická odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok použitých v tomto prípravku je súlade s kritériami biodegradability podľa Nariadenia EP a ES č. 648/2004 o detergentoch. Tento dokument potvrdzuje, že všetky povrchovo aktívne látky v produkte dosahujú > 60% degradácie. Prahová hodnota biodegradability (podľa OECD 301) je dosiahnutá. |  |
| 12.3. Bioakumulačný potenciál | údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa |
| 12.4. Mobilita v pôde | údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa |
| 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB | údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa |
| 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 12.7. Iné nepriaznivé účinky údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa | údaje nie sú k dispozícíí/neaplikuje sa |

##### ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Likvidácia produktu: likvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi.                                         Likvidácia obalu: obaly bez zvyškov odovzdajte na skládky zberných surovín.

Zneškodňujte v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako nebezpečný odpad v povolenom zariadení. Kód odpadu podľa prílohy č.1 k Vyhláške MŽP SR 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov                                Zákon č. 313/2016 Z.z. . Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zabráňte úniku do povrchových a spodných vôd.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Nie je nebezpečným tovarom v zmysle ADR/RID, IMDG a ICAO/IATA

| 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo | neaplikuje sa |
| --- | --- |
| 4.2. Správne expedičné označenie OSN | neaplikuje sa |
| 4.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu | neaplikuje sa |
| 4.4. Obalová skupina | neaplikuje sa |
| 4.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie | neaplikuje sa |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | neaplikuje sa |
| 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | neaplikuje sa |

##### ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia  chemických látok  a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).                                            Zákon č. 313/2016 Z.z. . Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                     Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. SR, o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č. 471/2011 Z.z. a súvisiacich predpisov.                                                                                           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácií, označovaní balení látok a zmesí.                                                                                                                                      Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácií, hodnotení a autorizácií a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry.                                                                                                                          Nariadenie EP a Rady č. 1272/2008 (CLP) o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.                                                                                                                 Nariadenie EP a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch v znení neskorších predpisov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti				neaplikuje sa

##### ODDIEL 16: Iné informácie

Dôvod revízie :

01.06.2018 -  Doplnené registračné čísla zložiek do bodu 3.                                                                                                                30.11.2020 -  Revízia a úprava klasifikácie zložiek v bode 3.                                                                   31.12.2022 – Revízia a úprava oddielov 9, 11, 12, 14                                                            31.12.2024 – Doplnený UFI kód

Plné znenie H - viet z bodu 3

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.                                                                           H315 – Dráždi kožu.                                                                                                                                                                                                                                                                          H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.                                                                                                    H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí                                                                                                   H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.                                                                                                   H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty                                                                                                                                                                                                                                                                                             H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov odpovedajú súčasnému stavu vedomosti a skúsenosti a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.                                                           V prípade použitia prípravku iným spôsobom ako je doporučované v tejto karte bezpečnostných údajov, výrobca ani dodávateľ nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu.